## Lab 11.1

Mục tiêu code của lab này là viết một pipeline đủ sạch để từ một frame camera trả về:

- error,

- binary mask,

- centroid,

- và ảnh debug để sinh viên nhìn thấy line đang được detect thế nào.roborealm+1

Một version code kỹ hơn nên tách thành nhiều hàm nhỏ:

python

import cv2

import numpy as np

def preprocess_roi(frame, roi_top_ratio=0.6, blur_ksize=5):

"""

Input:

frame: BGR image từ webcam/video

Output:

roi_bgr: ảnh ROI màu

roi_gray: ROI grayscale

roi_offset_y: toạ độ y bắt đầu của ROI trong ảnh gốc

"""

h, w = frame.shape[:2]

y0 = int(h * roi_top_ratio)

roi_bgr = frame[y0:h, :]

roi_gray = cv2.cvtColor(roi_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

if blur_ksize > 1:

roi_gray = cv2.GaussianBlur(roi_gray, (blur_ksize, blur_ksize), 0)

return roi_bgr, roi_gray, y0

def threshold_line(roi_gray, invert=True):

"""

Tạo binary mask cho line.

invert=True phù hợp khi line tối trên nền sáng.

"""

thresh_type = cv2.THRESH_BINARY_INV if invert else cv2.THRESH_BINARY

_, bw = cv2.threshold(

roi_gray, 0, 255,

thresh_type + cv2.THRESH_OTSU

)

return bw

def clean_mask(mask, kernel_size=5):

"""

Dùng morphology để giảm nhiễu.

"""

kernel = np.ones((kernel_size, kernel_size), np.uint8)

opened = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

closed = cv2.morphologyEx(opened, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)

return closed

def find_line_centroid(mask):

"""

Tìm centroid bằng image moments.

Return:

found: bool

cx, cy: centroid trong hệ toạ độ ROI

"""

M = cv2.moments(mask)

if M["m00"] == 0:

return False, None, None

cx = int(M["m10"] / M["m00"])

cy = int(M["m01"] / M["m00"])

return True, cx, cy

def compute_error(cx, width):

"""

Chuẩn hoá error về [-1, 1]

"""

return (cx - width / 2.0) / (width / 2.0)

def process_frame_for_line(frame):

"""

Hàm chính cho một frame.

Return dict để dễ debug.

"""

roi_bgr, roi_gray, y0 = preprocess_roi(frame, roi_top_ratio=0.6, blur_ksize=5)

bw = threshold_line(roi_gray, invert=True)

bw_clean = clean_mask(bw, kernel_size=5)

found, cx, cy = find_line_centroid(bw_clean)

result = {

"found": found,

"error": None,

"cx": cx,

"cy": cy,

"roi_y0": y0,

"mask": bw_clean,

"roi_bgr": roi_bgr.copy()

}

if found:

h, w = bw_clean.shape

result["error"] = compute_error(cx, w)

return result

Đoạn main loop đầy đủ hơn:

python

cap = cv2.VideoCapture("line_track.mp4")  # hoặc 0 nếu webcam

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

out = process_frame_for_line(frame)

debug = frame.copy()

h, w = frame.shape[:2]

y0 = out["roi_y0"]

# Vẽ ROI

cv2.rectangle(debug, (0, y0), (w - 1, h - 1), (255, 255, 0), 2)

# Vẽ tâm ảnh

cv2.line(debug, (w // 2, y0), (w // 2, h), (0, 255, 255), 2)

if out["found"]:

cx_global = out["cx"]

cy_global = out["cy"] + y0

cv2.circle(debug, (cx_global, cy_global), 8, (0, 0, 255), -1)

cv2.putText(

debug,

f"error = {out['error']:+.3f}",

(20, 40),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,

1.0,

(0, 255, 0),

2

)

else:

cv2.putText(

debug,

"LINE NOT FOUND",

(20, 40),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,

1.0,

(0, 0, 255),

2

)

cv2.imshow("debug", debug)

cv2.imshow("mask", out["mask"])

key = cv2.waitKey(1)

if key == ord("q"):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

Điểm nên dạy kỹ cho sinh viên:

- Tại sao phải tách hàm, vì sau này process_frame_for_line() sẽ được tái dùng trong lab 11.4, 11.6, 11.7.

- Khi found=False, tuyệt đối không nên tiếp tục dùng cx cũ một cách vô tội vạ.

- error chuẩn hoá về -1,1giúp controller dùng chung cho nhiều camera resolution.stackoverflow+1

## Lab 11.2

Lab này nên có code mô phỏng rõ ràng thành 4 phần:

- mô hình robot,

- đường tham chiếu,

- hàm tính error,

- vòng lặp mô phỏng.kcir.pwr+1

Code kỹ hơn:

python

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

class UnicycleRobot:

def __init__(self, x=0.0, y=0.0, th=0.0):

self.x = x

self.y = y

self.th = th

def step(self, v, w, dt):

self.x += v * np.cos(self.th) * dt

self.y += v * np.sin(self.th) * dt

self.th += w * dt

def pose(self):

return np.array([self.x, self.y, self.th])

Đường tham chiếu:

python

def ref_path(x):

"""

Đường sin: y = A sin(kx)

"""

A = 0.3

k = 1.0

y = A * np.sin(k * x)

return y

Hàm lấy điểm lookahead:

python

def get_reference_point(x_robot, lookahead=0.5):

"""

Chọn điểm tham chiếu nằm phía trước robot theo trục x.

"""

x_ref = x_robot + lookahead

y_ref = ref_path(x_ref)

return x_ref, y_ref

Hàm lateral error:

python

def compute_lateral_error(robot, x_ref, y_ref):

"""

Error theo pháp tuyến thân robot:

dương/âm phụ thuộc vị trí mục tiêu tương đối với heading.

"""

dx = x_ref - robot.x

dy = y_ref - robot.y

e = -np.sin(robot.th) * dx + np.cos(robot.th) * dy

return e

Controller P:

python

def p_controller(error, Kp=2.0):

return Kp * error

Main simulation:

python

robot = UnicycleRobot(x=0.0, y=0.2, th=0.0)

dt = 0.02

T = 20.0

v_cmd = 0.4

Kp = 2.0

traj_x, traj_y = [], []

ref_xs, ref_ys = [], []

errs = []

times = []

for step in range(int(T / dt)):

t = step * dt

x_ref, y_ref = get_reference_point(robot.x, lookahead=0.5)

e = compute_lateral_error(robot, x_ref, y_ref)

w_cmd = p_controller(e, Kp=Kp)

robot.step(v_cmd, w_cmd, dt)

traj_x.append(robot.x)

traj_y.append(robot.y)

ref_xs.append(x_ref)

ref_ys.append(y_ref)

errs.append(e)

times.append(t)

Plot:

python

plt.figure(figsize=(10, 4))

xs = np.linspace(0, max(traj_x) + 1.0, 300)

ys = [ref_path(x) for x in xs]

plt.subplot(1, 2, 1)

plt.plot(xs, ys, 'r--', label='reference')

plt.plot(traj_x, traj_y, 'b', label='robot')

plt.axis('equal')

plt.grid(True)

plt.legend()

plt.title("Trajectory")

plt.subplot(1, 2, 2)

plt.plot(times, errs)

plt.axhline(0, color='r', linestyle='--')

plt.grid(True)

plt.title("Lateral error")

plt.tight_layout()

plt.show()

Chỗ nên giải thích kỹ:

- lookahead càng nhỏ thì robot bám gắt hơn, dễ rung.

- lookahead quá lớn thì robot phản ứng chậm.

- Kp và lookahead phải chỉnh cùng nhau.

## Lab 11.3

Lab này tương tự 11.2 nhưng đổi controller output từ w_cmd sang delta_cmd cho xe Ackermann.racecar-engineering+1

Code kỹ hơn:

python

class AckermannRobot:

def __init__(self, x=0.0, y=0.0, th=0.0, L=0.25):

self.x = x

self.y = y

self.th = th

self.L = L

def step(self, v, delta, dt):

self.x += v * np.cos(self.th) * dt

self.y += v * np.sin(self.th) * dt

self.th += (v / self.L) * np.tan(delta) * dt

Controller:

python

def steering_controller(error, Kp=1.2, delta_max_deg=25):

delta_max = np.deg2rad(delta_max_deg)

delta = Kp * error

delta = np.clip(delta, -delta_max, delta_max)

return delta

Main:

python

robot = AckermannRobot(x=0.0, y=0.2, th=0.0, L=0.25)

dt = 0.02

T = 20

v_cmd = 0.4

Kp = 1.2

traj_x, traj_y, errs = [], [], []

for step in range(int(T / dt)):

x_ref, y_ref = get_reference_point(robot.x, lookahead=0.5)

e = compute_lateral_error(robot, x_ref, y_ref)

delta_cmd = steering_controller(e, Kp=Kp, delta_max_deg=25)

robot.step(v_cmd, delta_cmd, dt)

traj_x.append(robot.x)

traj_y.append(robot.y)

errs.append(e)

Điểm phải nhấn:

- Ackermann dùng tan(delta), nên chỉ cần delta hơi lớn là heading đổi khá mạnh.

- Vì vậy không nên để delta không giới hạn.

- Jet Racer thật còn bị ảnh hưởng trượt bánh, latency servo, và throttle, nên mô phỏng chỉ là bước đầu.webusers.i3s.uniceRCV.docx

## Lab 11.4

Lab này nên viết code theo hướng tái sử dụng các hàm lab 11.1, rồi gắn vào mô phỏng từ 11.2 hoặc 11.3. Điểm hay là sinh viên bắt đầu thấy phần mềm có cấu trúc module thay vì dồn hết vào một file dài.lejosnews.wordpress+1

Ví dụ dùng vision + unicycle simulation:

python

import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

class UnicycleRobot:

def __init__(self, x=0.0, y=0.0, th=0.0):

self.x = x

self.y = y

self.th = th

def step(self, v, w, dt):

self.x += v * np.cos(self.th) * dt

self.y += v * np.sin(self.th) * dt

self.th += w * dt

robot = UnicycleRobot()

Kp = 1.5

v_cmd = 0.25

dt = 1/30

traj = []

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

out = process_frame_for_line(frame)

if out["found"]:

e = out["error"]

else:

e = 0.0

w_cmd = Kp * e

robot.step(v_cmd, w_cmd, dt)

traj.append((robot.x, robot.y))

debug = frame.copy()

cv2.putText(debug, f"e={e:+.3f}, w={w_cmd:+.3f}",

(20, 40), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (0,255,0), 2)

cv2.imshow("debug", debug)

cv2.imshow("mask", out["mask"])

if cv2.waitKey(1) == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

Version tốt hơn nên thêm:

- moving average cho error,

- logic khi mất line,

- logging ra file CSV.

Ví dụ lọc error:

python

from collections import deque

err_buffer = deque(maxlen=5)

def smooth_error(e):

err_buffer.append(e)

return sum(err_buffer) / len(err_buffer)

Rồi trong loop:

python

if out["found"]:

e = smooth_error(out["error"])

else:

e = 0.0

Đây là chỗ nên dạy sinh viên rằng:

- image processing gần như luôn nhiễu,

- controller chạy trực tiếp trên tín hiệu nhiễu rất dễ rung,

- nên cần smoothing hoặc derivative cẩn thận.pubs.aip+1

## Lab 11.5

Lab này nếu viết code kỹ thì nên chia thành 3 notebook hoặc 3 script:

- collect_data.py

- train_model.py

- run_inference.py

## 1) Collect data

python

import cv2

import os

import csv

save_dir = "dataset"

os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)

csv_path = os.path.join(save_dir, "labels.csv")

cap = cv2.VideoCapture(0)

current_click = None

img_id = 0

def mouse_callback(event, x, y, flags, param):

global current_click

if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:

current_click = (x, y)

cv2.namedWindow("collector")

cv2.setMouseCallback("collector", mouse_callback)

with open(csv_path, "w", newline="") as f:

writer = csv.writer(f)

writer.writerow(["filename", "x", "y"])

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

show = frame.copy()

if current_click is not None:

cv2.circle(show, current_click, 8, (0, 0, 255), -1)

cv2.putText(show, "Click target point, press s to save, q to quit",

(20, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0,255,0), 2)

cv2.imshow("collector", show)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

if key == ord('s') and current_click is not None:

filename = f"img_{img_id:05d}.jpg"

path = os.path.join(save_dir, filename)

cv2.imwrite(path, frame)

writer.writerow([filename, current_click[0], current_click[1]])

img_id += 1

print("Saved", filename, current_click)

elif key == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

## 2) Dataset class cho training

python

import os

import csv

import cv2

import torch

from torch.utils.data import Dataset

class RoadFollowingDataset(Dataset):

def __init__(self, root_dir, transform=None):

self.root_dir = root_dir

self.transform = transform

self.samples = []

with open(os.path.join(root_dir, "labels.csv"), "r") as f:

reader = csv.DictReader(f)

for row in reader:

self.samples.append(row)

def __len__(self):

return len(self.samples)

def __getitem__(self, idx):

row = self.samples[idx]

img_path = os.path.join(self.root_dir, row["filename"])

img = cv2.imread(img_path)

img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

h, w = img.shape[:2]

x = float(row["x"])

y = float(row["y"])

# normalize x,y to [-1,1]

x_n = (x - w/2) / (w/2)

y_n = (y - h/2) / (h/2)

if self.transform:

img = self.transform(img)

target = torch.tensor([x_n, y_n], dtype=torch.float32)

return img, target

## 3) Train model

python

import torch

import torchvision

import torchvision.transforms as T

from torch.utils.data import DataLoader, random_split

transform = T.Compose([

T.ToPILImage(),

T.Resize((224, 224)),

T.ToTensor()

])

dataset = RoadFollowingDataset("dataset", transform=transform)

n = len(dataset)

n_train = int(0.8 * n)

n_val = n - n_train

train_set, val_set = random_split(dataset, [n_train, n_val])

train_loader = DataLoader(train_set, batch_size=16, shuffle=True)

val_loader = DataLoader(val_set, batch_size=16, shuffle=False)

model = torchvision.models.resnet18(weights=None)

model.fc = torch.nn.Linear(model.fc.in_features, 2)

device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"

model = model.to(device)

criterion = torch.nn.MSELoss()

optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-4)

for epoch in range(20):

model.train()

train_loss = 0.0

for imgs, targets in train_loader:

imgs = imgs.to(device)

targets = targets.to(device)

preds = model(imgs)

loss = criterion(preds, targets)

optimizer.zero_grad()

loss.backward()

optimizer.step()

train_loss += loss.item() * imgs.size(0)

train_loss /= len(train_loader.dataset)

print(f"Epoch {epoch+1}: train_loss={train_loss:.4f}")

torch.save(model.state_dict(), "road_following_model.pth")

## 4) Inference

python

import cv2

import numpy as np

import torch

import torchvision

import torchvision.transforms as T

transform = T.Compose([

T.ToPILImage(),

T.Resize((224, 224)),

T.ToTensor()

])

model = torchvision.models.resnet18(weights=None)

model.fc = torch.nn.Linear(model.fc.in_features, 2)

model.load_state_dict(torch.load("road_following_model.pth", map_location="cpu"))

model.eval()

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

h, w = frame.shape[:2]

img_tensor = transform(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)).unsqueeze(0)

with torch.no_grad():

pred = model(img_tensor).squeeze().numpy()

x_n, y_n = pred

x_px = int((x_n * (w / 2)) + w / 2)

y_px = int((y_n * (h / 2)) + h / 2)

cv2.circle(frame, (x_px, y_px), 8, (0, 0, 255), -1)

cv2.imshow("inference", frame)

if cv2.waitKey(1) == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

Đây là bộ code đủ “khung lab” để sinh viên hiểu toàn bộ workflow AI regression.github+1

## Lab 11.6

Lab này nên có code PD rõ ràng và thêm throttle thích nghi. Cốt lõi là:

- error từ vision hoặc model,

- controller PD,

- clip output,

- optional: giảm tốc khi lệch nhiều.waveshare+1

python

import numpy as np

class PDController:

def __init__(self, Kp=0.8, Kd=0.15):

self.Kp = Kp

self.Kd = Kd

self.prev_error = 0.0

def compute(self, error):

de = error - self.prev_error

u = self.Kp * error + self.Kd * de

self.prev_error = error

return u

def adaptive_throttle(error, base=0.18, minimum=0.10):

t = base * (1.0 - abs(error))

return max(t, minimum)

controller = PDController(Kp=0.8, Kd=0.15)

Trong loop:

python

error = x_n  # output normalized from model

steering = controller.compute(error)

steering = float(np.clip(steering, -1.0, 1.0))

throttle = adaptive_throttle(error, base=0.18, minimum=0.10)

Nếu dùng JetRacer API:

python

car.steering = steering

car.throttle = throttle

Điểm nên giải thích kỹ:

- de đang là sai phân theo frame, chưa chia dt; như vậy vẫn dùng được nếu FPS ổn định.

- Nếu FPS thay đổi nhiều, nên dùng de / dt.

- adaptive_throttle() rất hữu ích trong demo thật vì khi lệch mạnh, robot cần chậm lại để “cứu line”.stackoverflow+1

## Lab 11.7

Lab này nên có code diff-drive hoàn chỉnh hơn, gồm:

- vision frontend,

- PD controller,

- inverse kinematics cho bánh,

- hàm gửi lệnh xuống robot.cooprobo.readthedocs+1

Khung code:

python

import cv2

import numpy as np

import time

class PDController:

def __init__(self, Kp=1.2, Kd=0.1):

self.Kp = Kp

self.Kd = Kd

self.prev_error = 0.0

def compute(self, error):

de = error - self.prev_error

u = self.Kp * error + self.Kd * de

self.prev_error = error

return u

def diff_drive_ik(v, w, W=0.235):

v_r = v + w * W / 2.0

v_l = v - w * W / 2.0

return v_l, v_r

def saturate_wheel_speed(v_l, v_r, vmax=0.25):

v_l = np.clip(v_l, -vmax, vmax)

v_r = np.clip(v_r, -vmax, vmax)

return v_l, v_r

Nếu chưa có robot thật, mock driver:

python

class DummyRobot:

def set_wheel_speeds(self, left, right):

print(f"left={left:.3f}, right={right:.3f}")

robot = DummyRobot()

controller = PDController(Kp=1.2, Kd=0.1)

cap = cv2.VideoCapture(0)

v_cmd = 0.12

Loop đầy đủ:

python

try:

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

out = process_frame_for_line(frame)

if not out["found"]:

robot.set_wheel_speeds(0.0, 0.0)

cv2.imshow("debug", frame)

if cv2.waitKey(1) == ord('q'):

break

continue

error = out["error"]

w_cmd = controller.compute(error)

v_l, v_r = diff_drive_ik(v_cmd, w_cmd, W=0.235)

v_l, v_r = saturate_wheel_speed(v_l, v_r, vmax=0.25)

robot.set_wheel_speeds(v_l, v_r)

debug = frame.copy()

cv2.putText(debug, f"e={error:+.3f}", (20, 35),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (0,255,0), 2)

cv2.putText(debug, f"w={w_cmd:+.3f}", (20, 70),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.9, (0,255,0), 2)

cv2.putText(debug, f"vl={v_l:+.3f}, vr={v_r:+.3f}", (20, 105),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.8, (255,255,0), 2)

cv2.imshow("debug", debug)

cv2.imshow("mask", out["mask"])

if cv2.waitKey(1) == ord('q'):

break

finally:

robot.set_wheel_speeds(0.0, 0.0)

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

Đây là khung code khá đầy đủ để dạy:

- perception,

- control,

- actuation.

## Cách tổ chức code cho sinh viên

text

week11/

│

├── vision.py          # preprocess, threshold, centroid, error

├── controllers.py     # PController, PDController, adaptive_throttle

├── models.py          # UnicycleRobot, AckermannRobot, diff_drive_ik

├── lab11_1.py

├── lab11_2.py

├── lab11_3.py

├── lab11_4.py

├── lab11_5_collect.py

├── lab11_5_train.py

├── lab11_5_infer.py

├── lab11_6.py

└── lab11_7.py